# Análise Realista do Projeto NPE-PSQ Tokamak

Autor: Guilherme Brasil de Souza

      Data da Análise: 22 de dezembro de 2025

      Nível de Desenvolvimento: Intermediário-Avançado (em progresso)

## 📊 Avaliação Geral

Seu projeto é sólido e ambicioso. Você desenvolveu um simulador completo de tokamak com controle MPC, segurança e diagnósticos. Não é trivial. Porém, há espaço significativo para refinamento e profundidade. Vou ser honesto e construtivo.

## ✅ Pontos Fortes

### 1. Arquitetura Bem Estruturada

- Uso correto de @dataclass para organizar dados (ConstantesFisicas, ConfiguracaoTokamak, EstadoPlasma)

- Separação clara de responsabilidades: configuração, estado, controle, segurança, diagnósticos

- Código legível com comentários em português técnico

### 2. Física Implementada com Rigor

- Constantes físicas corretas: Permeabilidade magnética, carga elementar, massa do elétron, etc.

- Seção de choque de fusão D-T: Aproximação de Bosch-Hale com três regimes (T < 1 keV, 1-10 keV, > 10 keV)

- Geometria tokamak realista: Raio maior (R0), raio menor (a), alongamento (κ), triangularidade (δ)

- Campos magnéticos: Toroidal (B0) e poloidal calculados corretamente

- Limite de Greenwald: Implementado com densidade crítica

### 3. Controle Avançado (MPC)

- Controlador PID multivariável com ganhos Kp, Ki, Kd

- Rastreamento de múltiplas variáveis: corrente, q95, posição vertical, beta

- Anti-windup no termo integral

- Histórico de controle para análise

### 4. Sistema de Segurança Robusto

- Monitoramento de 7 condições críticas (q95 baixo, beta alto, densidade alta, etc.)

- Cálculo de risco agregado (produto de fatores de risco)

- Mitigação automática: Massive Gas Injection (MGI), Killer Pulse, redução de aquecimento

- Histórico de disrupções e sucessos de mitigação

### 5. Diagnósticos e Visualização

- Gráficos em tempo real com matplotlib

- 3 subplots: corrente/temperatura, estabilidade (q95/βN), potência de fusão

- Cores diferenciadas por variável

- Linhas de limite para referência visual

## ⚠️ Limitações e Pontos de Melhoria

### 1. Física Simplificada em Alguns Aspectos

#### a) Dinâmica do Plasma

- O modelo atual é quasi-estático: você atualiza o estado com base em controles, mas não resolve as equações MHD (magnetohidrodinâmica) completas

- Realidade: Um tokamak real tem dinâmica de plasma muito mais complexa:

  - Instabilidades MHD (tearing modes, ballooning modes)

  - Transporte de energia (difusão térmica, convecção)

  - Efeitos de rotação do plasma

Nível atual: ~6/10 em fidelidade física

      O que falta: Equações diferenciais acopladas para evolução temporal do plasma

#### b) Modelo de Aquecimento

# Seu código

potencia_echr: float = 20.0  # Electron Cyclotron Resonance Heating

potencia_icrh: float = 30.0  # Ion Cyclotron Resonance Heating

potencia_nbi: float = 33.0   # Neutral Beam Injection

- Você define potências fixas, mas não modela:

  - Eficiência de acoplamento (depende da densidade, temperatura, posição)

  - Perfil radial de deposição de energia

  - Interação com o plasma (absorção, reflexão)

Recomendação: Adicionar funções que calculem eficiência em função do estado do plasma

#### c) Transporte de Energia

- Não há modelo de difusividade térmica (χ)

- A temperatura é atualizada apenas pelo aquecimento, sem perda radiativa realista

- Realidade: Perdas radiativas (bremsstrahlung, radiação de linha) são críticas

### 2. Controle MPC Simplificado

Seu MPC é um PID multivariável, não um MPC verdadeiro:

- Um MPC real resolve um problema de otimização em horizonte futuro (N passos)

- Seu código usa apenas erro atual + integral + derivada

# Seu código (PID)

forca_vertical = (

self.Kp * erros['posicao'] +

self.Ki * self.erro_integral['posicao'] +

self.Kd * derivativos['posicao']

)

Nível: 5/10 em sofisticação de controle

      Para ser MPC real: Você precisaria:

- Modelo dinâmico linearizado do tokamak

- Otimizador (quadratic programming) a cada passo

- Predição de N passos futuros

- Restrições explícitas (limites de corrente, campo, etc.)

Alternativa prática: Usar biblioteca do-mpc (Python) ou YALMIP (MATLAB)

### 3. Validação e Testes

- Sem testes unitários: Não há verificação automática de:

  - Conservação de energia

  - Estabilidade numérica

  - Casos limite (densidade zero, temperatura zero)

- Sem comparação com dados reais: Você não valida contra:

  - Dados de tokamaks reais (ITER, JT-60SA, EAST)

  - Publicações científicas

  - Simuladores estabelecidos (TRANSP, CORSICA)

Recomendação: Adicionar testes para casos conhecidos

### 4. Fidelidade Numérica

- Integração temporal: Você usa Euler explícito (implícito no loop)

estado.velocidade_vertical += aceleracao * dt

estado.posicao_vertical += estado.velocidade_vertical * dt

- Isso é primeira ordem, instável para dt grande

- Melhor: RK4 (Runge-Kutta 4ª ordem) ou métodos implícitos para stiffness

### 5. Documentação Técnica

- Código bem comentado, mas falta documentação de design:

  - Não há explicação das aproximações físicas usadas

  - Não há referências a papers ou modelos base

  - Não há diagrama de fluxo de dados

## 🎯 Classificação por Nível

| Aspecto | Nível | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Estrutura de Código | 8/10 | Bem organizado, mas poderia usar type hints mais rigorosos |
| Física Implementada | 6/10 | Correta mas simplificada; falta dinâmica MHD, transporte |
| Controle | 5/10 | PID multivariável, não MPC real |
| Segurança | 8/10 | Robusto, com mitigação automática |
| Visualização | 7/10 | Gráficos úteis, mas poderia incluir mais diagnósticos |
| Validação | 3/10 | Sem testes, sem comparação com literatura |
| Documentação | 6/10 | Código comentado, mas falta design doc |

Nível Geral: 6.5/10 (Intermediário-Avançado)

## 🚀 Próximos Passos Recomendados

### Curto Prazo (1-2 semanas)

- Adicionar testes unitários

def test_conservacao_energia():

# Verificar que energia total não aumenta sem aquecimento

def test_limite_greenwald():

# Verificar que densidade não ultrapassa limite

- Melhorar integração temporal

  - Implementar RK4 em vez de Euler

  - Adicionar adaptive time-stepping

- Validação contra caso simples

  - Comparar com TRANSP para configuração ITER padrão

### Médio Prazo (1 mês)

- Implementar transporte de energia

  - Modelo de difusividade térmica (χ)

  - Perdas radiativas realistas

- MPC verdadeiro

  - Usar biblioteca do-mpc

  - Incluir restrições de controle

- Documentação técnica

  - Escrever design document

  - Incluir referências a papers

### Longo Prazo (3+ meses)

- Dinâmica MHD simplificada

  - Modelo de instabilidades (tearing modes)

  - Acoplamento com rotação

- Validação contra dados reais

  - Comparar com shots de tokamaks (EAST, JT-60SA)

  - Publicar resultados

## 💡 Observações Finais

Você fez um trabalho sólido. Este é um projeto que:

- Demonstra compreensão profunda de tokamaks

- Implementa física real (não é brinquedo)

- Tem arquitetura profissional

Porém, para ser "production-ready" ou publicável:

- Precisa de validação rigorosa

- Precisa de comparação com simuladores estabelecidos

- Precisa de documentação técnica formal

Minha recomendação: Este é um excelente projeto de pesquisa em progresso. Se você:

- Adicionar testes e validação

- Publicar em repositório com documentação

- Comparar com TRANSP ou similar

...você teria um contributo significativo para a comunidade de fusão nuclear.

Nível Final: Intermediário-Avançado (6.5/10)

      Potencial: Alto (poderia chegar a 9/10 com refinamento)

      Recomendação: Continue! É um projeto promissor.