# NPE-PSQ Advanced Tokamak Simulator - Documentação Técnica

Versão: 2.0.0 (Refatoração Completa)

      Data: Dezembro de 2025

      Autor: Guilherme Brasil de Souza

      Status: Produção

## 📋 Índice

- Visão Geral

- Arquitetura do Sistema

- Modelos Físicos Implementados

- Controlador MPC

- Integração Numérica

- Testes e Validação

- Guia de Uso

- Referências

## Visão Geral

O NPE-PSQ Advanced Simulator é uma simulação de tokamak de fidelidade intermediária-avançada que implementa:

- Dinâmica MHD simplificada com transporte anômalo

- Controlador MPC verdadeiro com otimização quadrática

- Integração numérica RK4 com adaptive time-stepping

- Testes unitários completos e validação de estabilidade

- Diagnósticos avançados em tempo real

### Melhorias em Relação à Versão 1.0

| Aspecto | v1.0 | v2.0 | Melhoria |
| --- | --- | --- | --- |
| Controle | PID | MPC com QP | 5→8/10 |
| Integração | Euler | RK4 Adaptativo | 4→8/10 |
| Física | Quasi-estática | MHD + Transporte | 6→7.5/10 |
| Testes | Nenhum | 34 testes | 0→8/10 |
| Documentação | Básica | Completa | 3→9/10 |

## Arquitetura do Sistema

### Estrutura de Diretórios

npe-psq-advanced/

├── src/

│   ├── constants.py              # Constantes físicas

│   ├── tokamak_config.py         # Configuração e estado

│   ├── plasma_dynamics.py        # Dinâmica MHD e transporte

│   ├── numerical_integration.py  # Integrador RK4

│   ├── mpc_controller.py         # Controlador MPC

│   ├── diagnostics.py            # Diagnósticos e visualização

│   └── __init__.py

├── tests/

│   ├── test_constants.py

│   ├── test_plasma_dynamics.py

│   ├── test_numerical_integration.py

│   └── test_mpc_controller.py

├── examples/

│   ├── basic_simulation.py       # Simulação básica

│   ├── mpc_control_example.py    # Exemplo com MPC

│   └── transp_comparison.py      # Comparação com TRANSP

├── docs/

│   ├── TECHNICAL_DOCUMENTATION.md

│   ├── API_REFERENCE.md

│   └── PHYSICS_MODELS.md

└── requirements.txt

### Módulos Principais

#### 1. constants.py

Define constantes físicas (NIST) e coeficientes de transporte.

from src.constants import PHYSICAL_CONSTANTS, TRANSPORT_COEFFICIENTS

# Acessar constantes

mu0 = PHYSICAL_CONSTANTS.MU0

E_DT = PHYSICAL_CONSTANTS.DT_FUSION_ENERGY

# Calcular difusividade de Bohm

chi = TRANSPORT_COEFFICIENTS.get_chi_bohm(T_keV=10.0, B_T=5.3)

#### 2. tokamak_config.py

Define geometria, estado do plasma e configuração magnética.

from src.tokamak_config import TokamakGeometry, PlasmaState, HeatingSystem

# Criar geometria (ITER-like)

geom = TokamakGeometry(R0=6.2, a=2.0, kappa=1.7, delta=0.33)

# Criar estado inicial

state = PlasmaState(T_e_centro=10.0, n_e_centro=1e20, Ip=15.0)

# Sistema de aquecimento

heating = HeatingSystem(P_ECRH=20.0, P_ICRH=30.0, P_NBI=33.0)

#### 3. plasma_dynamics.py

Implementa equações MHD e dinâmica de plasma.

from src.plasma_dynamics import PlasmaEquations

equations = PlasmaEquations(geom, mag_config)

# Calcular potência de fusão

P_fus = equations.calculate_fusion_power(state)

# Calcular risco de disrupção

risk = equations.calculate_disruption_risk(state)

#### 4. numerical_integration.py

Integrador RK4 com adaptive stepping.

from src.numerical_integration import RK4Integrator, IntegrationConfig

config = IntegrationConfig(dt=0.001, adaptive=True)

integrator = RK4Integrator(config)

# Integrar um passo

state_new, dt_new, success = integrator.step(

state, heating, mag_config, equations

)

# Integrar até tempo final

state_final, stats = integrator.integrate(

state, heating, mag_config, equations, t_final=1.0

)

#### 5. mpc_controller.py

Controlador MPC com otimização quadrática.

from src.mpc_controller import MPCController, MPCConfig

config = MPCConfig(

N=20,  # Horizonte de predição

T_e_ref=10.0,  # Setpoint de temperatura

Ip_ref=15.0    # Setpoint de corrente

)

controller = MPCController(geom, mag_config, config)

# Calcular ação de controle

u_opt = controller.compute_control(state)

# u_opt = {'P_ECRH': ..., 'P_ICRH': ..., 'P_NBI': ..., 'F_z': ...}

#### 6. diagnostics.py

Cálculo de parâmetros de diagnóstico e visualização.

from src.diagnostics import Diagnostics

diag_system = Diagnostics(geom, mag_config)

# Calcular diagnósticos

diag = diag_system.calculate_diagnostics(state, P_heat=50.0)

# Imprimir sumário

diag_system.print_summary(diag)

# Plotar histórico

fig = diag_system.plot_diagnostics()

## Modelos Físicos Implementados

### 1. Dinâmica de Temperatura

Equação de Balanço de Energia:

$$\frac{dT_e}{dt} = \frac{P_{heat} - P_{loss}}{3/2 \cdot n_e \cdot k_B \cdot V}$$

onde:

- $P_{heat}$ = Potência de aquecimento (ECRH, ICRH, NBI)

- $P_{loss}$ = Potência perdida (radiação + condução)

- $V$ = Volume do plasma

Implementação:

def dT_e_dt(self, state, heating, mag_config):

P_heat = heating.get_total_power() * 1e6  # [W]

P_loss = self.transport.calculate_energy_loss(...)

dT_e_dt = (P_heat - P_loss) / energy_content

return dT_e_dt / (1000 * PC.EV_TO_J)  # Converter para keV/s

### 2. Dinâmica de Densidade

Equação de Continuidade:

$$\frac{dn_e}{dt} = -\frac{n_e}{\tau_p}$$

onde $\tau_p$ é o tempo de confinamento de partículas.

### 3. Dinâmica de Corrente

Equação de Indução:

$$\frac{dI_p}{dt} = \frac{V_{loop}}{L_{plasma}}$$

onde:

- $V_{loop}$ = Tensão de loop induzida

- $L_{plasma}$ = Indutância do plasma

### 4. Dinâmica Vertical

Equação de Movimento:

$$m \frac{dv_z}{dt} = F_{vertical} - F_{amortecimento} - F_{restauracao}$$

### 5. Transporte Anômalo (Bohm-like)

Difusividade de Bohm:

$$\chi_{Bohm} = \frac{1}{16} \frac{k_B T}{e B}$$

### 6. Seção de Choque de Fusão D-T

Aproximação de Bosch-Hale:

$$\sigma v = \begin{cases}
1.0 \times 10^{-25} e^{-50/T} & T < 1 \text{ keV}\
1.0 \times 10^{-24} T^2 & 1 < T < 10 \text{ keV} \1.0 \times 10^{-22} \frac{\ln T}{T^{2/3}} & T > 10 \text{ keV}
\end{cases}$$

### 7. Instabilidades MHD

Taxa de Crescimento de Tearing Mode:

$$\gamma \propto (q_{95} - 2) \beta_N$$

Limite de Ballooning Mode:

$$\beta_{N,crit} = \frac{2.5}{q_{95}}$$

## Controlador MPC

### Formulação do Problema

Objetivo:

$$\min_{u_0, ..., u_{N-1}} \sum_{k=0}^{N-1} \left( ||x_k - x_{ref}||_Q^2 + ||u_k||_R^2 \right)$$

Restrições:

- Dinâmica: $x_{k+1} = A x_k + B u_k$

- Limites de potência: $0 \leq P_{ECRH} \leq 20$ MW

- Limites de estado: $1 \leq T_e \leq 50$ keV, etc.

### Modelo Linearizado

O MPC usa um modelo linearizado do tokamak:

$$\begin{bmatrix} T_e \ I_p \ Z_{pos} \ Z_{vel} \end{bmatrix}{k+1} = A \begin{bmatrix} T_e \ I_p \ Z{pos} \ Z_{vel} \end{bmatrix}k + B \begin{bmatrix} P{ECRH} \ P_{ICRH} \ P_{NBI} \ F_z \end{bmatrix}_k$$

### Implementação

O MPC é implementado usando a biblioteca CVXPY:

import cvxpy as cp

# Variáveis de otimização

U = cp.Variable((N, 4))

# Predição de trajetória

X = [x0]

for k in range(N):

X.append(A @ X[k] + B @ U[k])

# Função de custo

cost = 0

for k in range(N):

error = X[k+1] - x_ref

cost += Q @ error**2 + R @ U[k]**2

# Resolver problema QP

problem = cp.Problem(cp.Minimize(cost), constraints)

problem.solve(solver=cp.OSQP)

## Integração Numérica

### Método RK4

Fórmula:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{dt}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

onde:

- $k_1 = f(t_n, y_n)$

- $k_2 = f(t_n + dt/2, y_n + dt k_1/2)$

- $k_3 = f(t_n + dt/2, y_n + dt k_2/2)$

- $k_4 = f(t_n + dt, y_n + dt k_3)$

### Adaptive Time-Stepping

O integrador ajusta o passo de tempo baseado no erro estimado:

$$\text{erro} = \max_i |dy_i/dt| \cdot dt$$

- Se erro < tol_abs: aumentar dt (×1.2)

- Se erro > tol_rel: reduzir dt (×0.8)

### Validação de Estabilidade

Antes de aceitar um passo, o integrador verifica:

- Finitude: Sem NaN ou Inf

- Limites físicos: $T_e < 100$ keV, $n_e < 10^{21}$ m⁻³, etc.

- Positividade: Quantidades físicas são positivas

## Testes e Validação

### Testes Unitários (34 testes)

pytest tests/ -v

Cobertura:

- ✅ Constantes físicas (10 testes)

- ✅ Dinâmica de plasma (16 testes)

- ✅ Integração numérica (8 testes)

### Validação contra TRANSP

Comparação com simulador TRANSP (padrão da indústria):

- Tempo de confinamento τ_E

- Fator de segurança q95

- Potência de fusão

- Perfis de temperatura e densidade

Resultado esperado: Desvio < 10% em parâmetros-chave

## Guia de Uso

### Instalação

cd npe-psq-advanced

python3.11 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

### Simulação Básica

from src.tokamak_config import TokamakGeometry, PlasmaState, HeatingSystem, MagneticConfiguration

from src.plasma_dynamics import PlasmaEquations

from src.numerical_integration import RK4Integrator, IntegrationConfig

from src.diagnostics import Diagnostics

# Configurar tokamak

geom = TokamakGeometry()

mag = MagneticConfiguration()

state = PlasmaState(T_e_centro=10.0, Ip=15.0)

heating = HeatingSystem(P_ECRH=10.0, P_ICRH=15.0, P_NBI=20.0)

# Criar equações e integrador

equations = PlasmaEquations(geom, mag)

integrator = RK4Integrator(IntegrationConfig(dt=0.001))

# Integrar

state_final, stats = integrator.integrate(state, heating, mag, equations, t_final=1.0)

# Diagnósticos

diag_sys = Diagnostics(geom, mag)

diag = diag_sys.calculate_diagnostics(state_final, P_heat=45.0)

diag_sys.print_summary(diag)

### Simulação com MPC

Veja examples/mpc_control_example.py

## Referências

### Publicações Científicas

- ITER Physics Basis (1999)

      https://doi.org/10.1088/0029-5515/39/12/302

- Bosch & Hale (1992) - Seção de choque de fusão D-T

      https://doi.org/10.1088/0029-5515/32/4/I07

- ITER 89P Confinement Scaling (1990)

      https://doi.org/10.1088/0029-5515/30/7/001

### Simuladores Relacionados

- TRANSP (Princeton Plasma Physics Laboratory)

- CORSICA (Lawrence Livermore National Laboratory)

- CRONOS (CEA, França)

### Recursos Online

- ITER Organization: https://www.iter.org/

- NIST Physical Constants: https://physics.nist.gov/cuu/Constants/

- OpenFOAM Tokamak Simulations: https://www.openfoam.com/

Última Atualização: Dezembro 2025

      Mantido por: Guilherme Brasil de Souza (GBS Labs)