# NPE-PSQ v3.0 - Guia de Início Rápido

## 📦 Instalação

### Opção 1: Instalação Completa (Recomendada)

# 1. Clonar/copiar o projeto

cd /home/ubuntu/npe-psq-advanced

# 2. Criar ambiente virtual

python3.11 -m venv venv

source venv/bin/activate

# 3. Instalar dependências completas

pip install numpy scipy matplotlib cvxpy osqp torch pandas pytest

### Opção 2: Instalação Mínima (Apenas Simulação Básica)

# Instalar apenas dependências essenciais

pip install numpy scipy matplotlib

Nota: Para usar MPC e Neural Network, você precisará instalar cvxpy, osqp e torch.

## 🚀 Uso Rápido

### 1. Teste Básico do Sistema

python3.11 test_basic.py

Saída esperada:

======================================================================

TESTE BÁSICO DO SIMULADOR NPE-PSQ v3.0

======================================================================

[1/5] Testando constantes físicas...

✓ ELEMENTARY_CHARGE = 1.602e-19 C

✓ ELECTRON_MASS = 9.109e-31 kg

✓ BOLTZMANN_CONSTANT = 1.381e-23 J/K

[2/5] Testando configuração do tokamak...

✓ R0 = 6.20 m

✓ B_T = 5.30 T

✓ I_p = 15.00 MA

✓ Volume = 832.2 m³

...

✓ TODOS OS TESTES BÁSICOS PASSARAM!

### 2. Simulação Básica (Sem Controle)

import sys

sys.path.append('/home/ubuntu/npe-psq-advanced')

from src.tokamak_config import create_iter_like_config, ControlActuators

from src.numerical_integration import TokamakSimulator

# Configurar tokamak

config = create_iter_like_config()

# Criar simulador

simulator = TokamakSimulator(config)

# Definir aquecimento constante

actuators = ControlActuators(

P_NBI=20.0,   # 20 MW

P_ECRH=10.0,  # 10 MW

P_ICRH=15.0   # 15 MW

)

# Simular 30 segundos

history = simulator.simulate(t_end=30.0, actuators=actuators)

# Ver estado final

final_state = simulator.get_final_state()

print(f"Temperatura final: {final_state.T_e:.2f} keV")

### 3. Simulação com Controle MPC (Requer cvxpy)

import sys

sys.path.append('/home/ubuntu/npe-psq-advanced')

from src.tokamak_config import create_iter_like_config

from src.numerical_integration import TokamakSimulator

from src.mpc_controller import MPCController, MPCConfig

# Configurar

config = create_iter_like_config()

# Configurar MPC

mpc_config = MPCConfig(

N=15,           # Horizonte de predição

T_e_ref=12.0,   # Setpoint de temperatura

Z_ref=0.0       # Setpoint de posição

)

# Criar controlador

controller = MPCController(

config.geometry,

config.magnetic,

mpc_config

)

# Função de controle

def mpc_control(state, t):

return controller.compute_control(state)

# Simular com controle

simulator = TokamakSimulator(config)

history = simulator.simulate(

t_end=20.0,

actuators=None,

controller=mpc_control

)

### 4. Sistema de Segurança PSQ

import sys

sys.path.append('/home/ubuntu/npe-psq-advanced')

from src.tokamak_config import create_iter_like_config

from src.safety_system import PlasmaStabilityQuenching

# Configurar

config = create_iter_like_config()

# Criar sistema de segurança

psq = PlasmaStabilityQuenching()

# Verificar segurança do estado

is_safe, action_code, message = psq.check_safety(

config.state,

config.geometry,

config.magnetic

)

print(f"Estado: {'SEGURO' if is_safe else 'VIOLAÇÃO'}")

print(f"Código: {action_code.name}")

print(f"Mensagem: {message}")

## 📊 Estrutura do Projeto

npe-psq-advanced/

├── src/                          # Código fonte

│   ├── constants.py              # Constantes físicas

│   ├── tokamak_config.py         # Configuração do tokamak

│   ├── plasma_dynamics.py        # Física MHD

│   ├── numerical_integration.py  # Integrador RK4

│   ├── mpc_controller.py         # Controlador MPC

│   ├── neural_controller.py      # Rede Neural NPE

│   └── safety_system.py          # Sistema de segurança PSQ

├── examples/                     # Exemplos

│   ├── basic_simulation.py       # Simulação básica

│   └── mpc_control_simulation.py # Simulação com MPC

├── tests/                        # Testes unitários

├── docs/                         # Documentação

├── README.md                     # Documentação principal

├── QUICKSTART.md                 # Este arquivo

├── requirements.txt              # Dependências

└── test_basic.py                 # Teste rápido

## 🔧 Troubleshooting

### Problema: ModuleNotFoundError: No module named 'src'

Solução:

import sys

sys.path.append('/home/ubuntu/npe-psq-advanced')

### Problema: ModuleNotFoundError: No module named 'cvxpy'

Solução:

pip install cvxpy osqp

### Problema: ModuleNotFoundError: No module named 'torch'

Solução:

pip install torch

## 📚 Próximos Passos

- Ler a documentação completa: README.md

- Explorar exemplos: Pasta examples/

- Treinar rede neural: Ver src/neural_controller.py

- Criar seus próprios cenários: Modificar configurações em src/tokamak_config.py

## 🆘 Suporte

Para dúvidas ou problemas:

- Consulte o README.md

- Veja os exemplos em examples/

- Contato: guilherme@gbslabs.com

Versão: 3.0.0

      Última Atualização: Dezembro 2025