# Arquitetura do Simulador NPE-PSQ 2D

## 1. Visão Geral

O simulador NPE-PSQ 2D é um código de transporte magnetohidrodinâmico (MHD) que resolve as equações de evolução do plasma em geometria toroidal completa, usando coordenadas radial (ρ) e poloidal (θ).

### Evolução dos Modelos

| Modelo | Dimensões | Variáveis | Complexidade | Fidelidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0D | 0 (global) | 10 escalares | Baixa | Baixa |
| 1D | 1 (radial) | 3 × 100 vetores | Média | Média |
| 2D | 2 (radial + poloidal) | 3 × 100 × 64 matrizes | Alta | Alta |
| 3D | 3 (r + θ + φ) | 3 × 100 × 64 × 32 tensores | Muito Alta | Muito Alta |

O modelo 2D representa um equilíbrio entre fidelidade física e custo computacional, sendo adequado para:

- Estudos de instabilidades MHD (modos internos, ELMs)

- Análise de assimetrias poloidais

- Controle de posição vertical

- Simulação de disrupções

## 2. Sistema de Coordenadas

### 2.1 Coordenadas de Fluxo Magnético

Utilizamos o sistema de coordenadas (ρ, θ, φ) baseado em fluxo magnético:

ρ (rho):Coordenada radial normalizada
$$\rho = \sqrt{\frac{\Psi - \Psi_0}{\Psi_a - \Psi_0}}$$

- ρ = 0: eixo magnético (centro)

- ρ = 1: borda do plasma (LCFS)

θ (theta): Ângulo poloidal

- θ ∈ [0, 2π]

- θ = 0: lado externo (low-field side)

- θ = π: lado interno (high-field side)

φ (phi): Ângulo toroidal

- φ ∈ [0, 2π]

- Simetria toroidal: ∂/∂φ = 0 (modelo 2D)

### 2.2 Geometria do Tokamak

Para uma seção poloidal com elongação (κ) e triangularidade (δ):

Raio maior:
$$R(\rho, \theta) = R_0 + \rho a \cos(\theta + \delta \sin\theta)$$

Altura:
$$Z(\rho, \theta) = \rho a \kappa \sin\theta$$

onde:

- R₀ = 6.2 m (raio maior)

- a = 2.0 m (raio menor)

- κ = 1.7 (elongação)

- δ = 0.33 (triangularidade)

### 2.3 Métrica da Geometria

Jacobiano:
$$\mathcal{J} = \frac{\partial(R, Z)}{\partial(\rho, \theta)}$$

Elemento de volume:
$$dV = 2\pi R \mathcal{J} , d\rho , d\theta$$

## 3. Equações MHD 2D

### 3.1 Equações de Transporte

Temperatura Eletrônica:
$$\frac{3}{2} n_e \frac{\partial T_e}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q}_e + Q_e$$

Temperatura Iônica:
$$\frac{3}{2} n_i \frac{\partial T_i}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q}i + Q_i + Q{ei}$$

Densidade:
$$\frac{\partial n_e}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{\Gamma} + S_n$$

onde:

- q_e, q_i: fluxos de calor

- Γ: fluxo de partículas

- Q_e, Q_i: termos fonte de aquecimento

- Q_ei: transferência colisional

- S_n: fonte de partículas

### 3.2 Fluxos de Transporte

Fluxo de calor:
$$\mathbf{q} = -n \chi_\perp \nabla_\perp T - n \chi_\parallel \nabla_\parallel T$$

Fluxo de partículas:
$$\mathbf{\Gamma} = -D_\perp \nabla_\perp n - D_\parallel \nabla_\parallel n$$

onde:

- ⊥: perpendicular ao campo magnético

- ∥: paralelo ao campo magnético

- χ_⊥ << χ_∥ (anisotropia)

- D_⊥ << D_∥

### 3.3 Equação de Equilíbrio MHD

Equação de Grad-Shafranov:
$$\Delta^* \Psi = -\mu_0 R^2 \frac{dp}{d\Psi} - \frac{1}{2} \frac{dF^2}{d\Psi}$$

onde:
$$\Delta^* = R \frac{\partial}{\partial R} \left( \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial R} \right) + \frac{\partial^2}{\partial Z^2}$$

Esta equação determina o fluxo poloidal Ψ(R,Z) em equilíbrio.

### 3.4 Equação de Posição Vertical

Dinâmica vertical:
$$M \frac{d^2 Z}{dt^2} = F_z^{mag} + F_z^{control}$$

onde:

- F_z^mag: força magnética (instabilidade vertical)

- F_z^control: força de controle (bobinas de feedback)

## 4. Discretização Espacial

### 4.1 Grade Computacional

Grade estruturada (ρ, θ):

- N_ρ = 100: pontos radiais

- N_θ = 64: pontos poloidais

- Total: 6400 pontos

Espaçamento:

- Δρ = 1/99 ≈ 0.0101

- Δθ = 2π/64 ≈ 0.0982 rad

### 4.2 Método de Diferenças Finitas

Derivadas radiais (2ª ordem):
$$\frac{\partial f}{\partial \rho}\bigg|{i,j} \approx \frac{f{i+1,j} - f_{i-1,j}}{2\Delta\rho}$$

Derivadas poloidais (2ª ordem):
$$\frac{\partial f}{\partial \theta}\bigg|{i,j} \approx \frac{f{i,j+1} - f_{i,j-1}}{2\Delta\theta}$$

Laplaciano:
$$\nabla^2 f \approx \frac{f_{i+1,j} + f_{i-1,j} + f_{i,j+1} + f_{i,j-1} - 4f_{i,j}}{\Delta\rho^2}$$

### 4.3 Condições de Contorno

Centro (ρ = 0):

- Simetria: ∂f/∂ρ = 0

Borda (ρ = 1):

- Dirichlet: f = f_edge

Poloidal (θ = 0, 2π):

- Periódica: f(ρ, 0) = f(ρ, 2π)

## 5. Integração Temporal

### 5.1 Método Implícito ADI

Usamos o método Alternating Direction Implicit (ADI) para resolver as EDPs 2D:

Passo 1 (direção ρ):
$$\frac{f^{n+1/2} - f^n}{\Delta t/2} = L_\rho(f^{n+1/2}) + L_\theta(f^n) + S^n$$

Passo 2 (direção θ):
$$\frac{f^{n+1} - f^{n+1/2}}{\Delta t/2} = L_\rho(f^{n+1/2}) + L_\theta(f^{n+1}) + S^n$$

onde:

- L_ρ: operador de difusão radial

- L_θ: operador de difusão poloidal

- S: termos fonte

Vantagens:

- Estável para grandes passos de tempo

- Resolve sistemas tridiagonais (eficiente)

- Precisão de 2ª ordem no tempo

### 5.2 Passo de Tempo Adaptativo

Critério CFL:
$$\Delta t \leq \min\left( \frac{\Delta\rho^2}{2\chi_\perp}, \frac{\Delta\theta^2}{2\chi_\parallel} \right)$$

Passo típico: Δt ≈ 0.1-1.0 ms

## 6. Termos Fonte 2D

### 6.1 Aquecimento por ECRH

Deposição localizada:
$$Q_{ECRH}(\rho, \theta) = \frac{P_{ECRH}}{V_{dep}} \exp\left( -\frac{(\rho - \rho_0)^2}{2\sigma_\rho^2} - \frac{(\theta - \theta_0)^2}{2\sigma_\theta^2} \right)$$

Parâmetros:

- ρ₀ = 0.4 (posição radial)

- θ₀ = 0 (lado externo)

- σ_ρ = 0.15, σ_θ = 0.3

### 6.2 Aquecimento por NBI

Deposição assimétrica:

- Injeção tangencial: θ_inj ≈ π/4

- Penetração radial: decai com ρ

### 6.3 Aquecimento Ôhmico

Proporcional à densidade de corrente:
$$Q_{ohm}(\rho, \theta) = \eta_{||} j_\phi^2(\rho, \theta)$$

## 7. Instabilidades MHD

### 7.1 Modos Internos (Sawteeth)

Critério de Kadomtsev:

- Ocorre quando q(0) < 1

- Reconexão magnética no raio q = 1

- Redistribuição rápida de T_e e n_e

Implementação:

- Detectar q(0) < 1

- Aplicar redistribuição instantânea

### 7.2 Modos de Borda (ELMs)

Critério de Peeling-Ballooning:

- Ocorre quando gradiente de pressão excede limite

- Ejeção de plasma da borda

Implementação:

- Monitorar ∇p na borda

- Aplicar perda de partículas/energia

### 7.3 Instabilidade Vertical

Crescimento exponencial:
$$\frac{d^2 Z}{dt^2} = \gamma_v^2 Z$$

onde γ_v ≈ 100-1000 s⁻¹ (tempo de crescimento: 1-10 ms)

## 8. Diagnósticos 2D

### 8.1 Perfis Médios

Média poloidal:
$$\langle f \rangle_\theta(\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\rho, \theta) , d\theta$$

### 8.2 Assimetrias

Assimetria up-down:
$$A_{UD}(\rho) = \frac{f(\rho, \pi/2) - f(\rho, 3\pi/2)}{f(\rho, \pi/2) + f(\rho, 3\pi/2)}$$

Assimetria in-out:
$$A_{IO}(\rho) = \frac{f(\rho, 0) - f(\rho, \pi)}{f(\rho, 0) + f(\rho, \pi)}$$

### 8.3 Conteúdo de Energia

$$W = \frac{3}{2} \int_0^1 \int_0^{2\pi} n(\rho,\theta) T(\rho,\theta) \mathcal{J}(\rho,\theta) , d\theta , d\rho$$

## 9. Arquitetura de Software

### 9.1 Módulos Principais

simulator_2d/

├── src/

│   ├── geometry/

│   │   ├── tokamak_geometry_2d.py      # Geometria toroidal

│   │   ├── coordinate_mapping.py       # Mapeamento (R,Z) ↔ (ρ,θ)

│   │   └── jacobian.py                 # Cálculo do Jacobiano

│   ├── transport/

│   │   ├── transport_2d.py             # Coeficientes χ(ρ,θ)

│   │   ├── heating_sources_2d.py       # Termos fonte 2D

│   │   └── solver_adi.py               # Solver ADI

│   ├── mhd/

│   │   ├── equilibrium.py              # Equação de Grad-Shafranov

│   │   ├── instabilities.py            # Sawteeth, ELMs

│   │   └── vertical_control.py         # Controle vertical

│   ├── control/

│   │   └── nmpc_2d.py                  # NMPC adaptado para 2D

│   └── diagnostics/

│       └── diagnostics_2d.py           # Diagnósticos 2D

### 9.2 Classe PlasmaState2D

class PlasmaState2D:

def __init__(self, n_rho=100, n_theta=64):

self.n_rho = n_rho

self.n_theta = n_theta

# Perfis 2D

self.T_e = np.zeros((n_rho, n_theta))  # [keV]

self.T_i = np.zeros((n_rho, n_theta))  # [keV]

self.n_e = np.zeros((n_rho, n_theta))  # [10²⁰ m⁻³]

# Quantidades globais

self.Ip = 0.0      # [MA]

self.Z_pos = 0.0   # [m]

self.Z_vel = 0.0   # [m/s]

## 10. Validação

### 10.1 Comparação com Códigos de Referência

- ASTRA: código de transporte 1.5D

- TRANSP: código de análise experimental

- JOREK: código MHD não-linear 3D

### 10.2 Testes de Verificação

- Convergência de malha: refinar N_ρ, N_θ

- Conservação de energia: ∫ dW/dt = P_input - P_loss

- Simetria: verificar assimetrias artificiais

- Equilíbrio MHD: verificar força de Lorentz

## 11. Performance Computacional

### 11.1 Estimativas

Custo por passo de tempo:

- Solver ADI: O(N_ρ × N_θ) ≈ 6400 operações

- Cálculo de fontes: O(N_ρ × N_θ)

- Total: ~0.1-1 ms por passo

Simulação de 10 segundos:

- 10000 passos (Δt = 1 ms)

- Tempo de parede: ~10-100 segundos

- Speedup: 100-1000×

### 11.2 Paralelização

Estratégias:

- OpenMP para loops em θ

- GPU para solver ADI (cuBLAS, cuSPARSE)

- MPI para múltiplas simulações (scan de parâmetros)

## 12. Roadmap de Desenvolvimento

### Fase 1: Geometria e Grade (1-2 dias)

- Implementar geometria toroidal

- Criar grade computacional 2D

- Calcular Jacobiano e métricas

### Fase 2: Solver ADI (2-3 dias)

- Implementar método ADI

- Testar com equação de difusão 2D

- Validar conservação de energia

### Fase 3: Termos Fonte 2D (1 dia)

- Adaptar fontes de aquecimento para 2D

- Implementar assimetrias

### Fase 4: MHD e Instabilidades (2-3 dias)

- Implementar equilíbrio de Grad-Shafranov

- Adicionar sawteeth e ELMs

- Controle vertical

### Fase 5: Validação e Otimização (2-3 dias)

- Comparar com códigos de referência

- Otimizar performance

- Documentação

Tempo total estimado: 8-12 dias

Autor: Sistema NPE-PSQ

      Data: Dezembro 2025

      Versão: 1.0