# Resumo da Fase 2: Implementação do Solver Numérico

## Status: 🔄 EM PROGRESSO (85% completo)

## Objetivos da Fase 2

Implementar o solver numérico para resolver as EDPs de transporte 1D, incluindo:

- Solver de difusão com diferenças finitas

- Termos fonte de aquecimento (ECRH, ICRH, NBI, Ôhmico, Fusão)

- Integração temporal implícita

- Validação do balanço de energia

## Realizações

### 1. Módulo de Termos Fonte de Aquecimento ✅

Arquivo: src/transport/heating_sources.py

Implementamos a classe HeatingSource com todos os sistemas de aquecimento:

#### Sistemas Implementados:

a) ECRH (Electron Cyclotron Resonance Heating)

- Deposição gaussiana localizada

- Parâmetros: ρ_peak = 0.4, σ = 0.15

- Potência máxima: 20 MW

- Teste: ✅ Conservação de potência verificada (20.00 MW)

b) ICRH (Ion Cyclotron Resonance Heating)

- Deposição gaussiana para íons

- Parâmetros: ρ_peak = 0.5, σ = 0.2

- Potência máxima: 30 MW

- Teste: ✅ Conservação de potência verificada (30.00 MW)

c) NBI (Neutral Beam Injection)

- Perfil de deposição: (1-ρ²)/(1+ρ²)

- Fração eletrônica: 30% (6 MW)

- Fração iônica: 70% (14 MW)

- Potência máxima: 33 MW

- Teste: ✅ Conservação de potência verificada

d) Aquecimento Ôhmico

- Baseado na resistividade de Spitzer: η ∝ T^(-3/2)

- Perfil de corrente parabólico

- Teste: ✅ Potência típica: ~5-6 MW para Ip = 15 MA

e) Aquecimento por Fusão (Partículas Alfa)

- Reatividade D-T: parametrização simplificada

- ⟨σv⟩ ≈ 1.1×10⁻²⁴ T² / (1 + (T/25)²) m³/s

- Energia das alfas: 3.5 MeV

- Teste: ✅ Potência realista: ~87 MW para T=5 keV, n=5×10²⁰ m⁻³

f) Transferência Colisional Elétron-Íon

- Q_ei = (3 m_e n_e / τ_e) (T_i - T_e)

- Teste: ✅ Implementado (valores pequenos para T_e ≈ T_i)

### 2. Módulo do Solver de Transporte ✅ (com bug a corrigir)

Arquivo: src/transport/transport_solver.py

Implementamos a classe TransportSolver com:

#### Funcionalidades:

a) Método de Diferenças Finitas Implícito

- Discretização espacial: grade uniforme em ρ

- Esquema temporal: Euler implícito

- Sistema tridiagonal resolvido com algoritmo de Thomas

b) Condições de Contorno

- Centro (ρ=0): derivada nula (simetria)

- Borda (ρ=1): valor fixo (Dirichlet)

c) Resolução das EDPs

- Equação de T_e(ρ,t)

- Equação de T_i(ρ,t)

- Equação de n_e(ρ,t)

d) Algoritmo de Thomas

- Solver tridiagonal eficiente

- Complexidade O(N) ao invés de O(N³)

### 3. Diagnóstico de Balanço de Energia ✅

Arquivo: src/transport/test_energy_balance.py

Criamos um script de diagnóstico detalhado que revelou:

#### Resultados do Diagnóstico:

Potências de Aquecimento (verificadas):

- P_ECRH = 10.00 MW ✅

- P_ICRH = 15.00 MW ✅

- P_NBI,e = 6.00 MW ✅

- P_NBI,i = 14.00 MW ✅

- P_ohm = 5.70 MW ✅

- P_fusion = 87.19 MW ✅

- Total: 137.88 MW

Coeficientes de Transporte:

- χₑ(ρ=0) = 2.6 m²/s

- χₑ(ρ=0.5) = 50 m²/s (limitado)

- χᵢ(ρ=0) = 4.4 m²/s

- χᵢ(ρ=0.5) = 50 m²/s (limitado)

Estimativa de Perdas:

- Fluxo de calor total: ~7 MW

- Tempo de confinamento estimado: τ_E ≈ 1.4 s

⚠️ PROBLEMA IDENTIFICADO:

Após 1 passo de tempo (dt = 1 ms):

- ΔW observado: -38.77 MJ ❌

- ΔW esperado: +0.14 MJ ✅

- Razão: -281 (erro de ~28000%!)

A energia está decaindo drasticamente ao invés de aumentar, indicando um erro grave no solver.

## Análise do Problema

### Possíveis Causas:

- Erro na discretização da equação de difusão

  - Os coeficientes da matriz tridiagonal podem estar incorretos

  - O termo fonte pode não estar sendo aplicado corretamente

- Erro nas unidades

  - Conversão entre MW/m³ e a equação de energia

  - Fator de capacidade térmica (3/2) pode estar errado

- Erro nas condições de contorno

  - A condição de simetria no centro pode estar mal implementada

  - A condição de Dirichlet na borda pode estar causando perdas excessivas

- Erro no cálculo de V'

  - O termo V' (derivada do volume) pode estar incorreto

  - A normalização pode estar errada

### Diagnóstico Detalhado:

Comparando com a equação teórica:

$$\frac{3}{2} n_e \frac{\partial T_e}{\partial t} = \frac{1}{V'} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( V' n_e \chi_e \frac{\partial T_e}{\partial \rho} \right) + Q_e$$

Forma discretizada (Euler implícito):

$$\frac{3}{2} n_e \frac{T_e^{n+1} - T_e^n}{\Delta t} = \text{RHS}(T_e^{n+1}) + Q_e$$

O problema está provavelmente na implementação do RHS (lado direito).

## Próximos Passos

### Correções Necessárias:

- Revisar a discretização do operador de difusão

  - Verificar os coeficientes α, β, γ da matriz tridiagonal

  - Conferir a implementação do termo (1/V') ∂/∂ρ (V' χ ∂T/∂ρ)

- Verificar as unidades

  - Conferir conversão de MW/m³ para keV/(10²⁰ m⁻³ s)

  - Verificar fator 3/2 na capacidade térmica

- Simplificar o teste

  - Testar com transporte desligado (χ = 0) e apenas aquecimento

  - Verificar se a energia aumenta corretamente

- Implementar validação analítica

  - Testar com solução analítica conhecida (ex: difusão pura)

  - Verificar convergência com refinamento de malha

### Testes Planejados:

- Teste 1: Aquecimento sem transporte

  - χ = 0, D = 0

  - Apenas termos fonte

  - Esperado: dW/dt = P_input

- Teste 2: Difusão pura

  - Sem termos fonte

  - Perfil inicial gaussiano

  - Comparar com solução analítica

- Teste 3: Estado estacionário

  - Simular até equilíbrio

  - Verificar P_input = P_loss

## Estrutura de Arquivos Criados

simulator_1d/src/transport/

├── __init__.py                      ✅

├── transport_coefficients.py        ✅

├── heating_sources.py               ✅

├── transport_solver.py              ⚠️ (com bug)

└── test_energy_balance.py           ✅

## Comparação com Modelo 0D

| Aspecto | Modelo 0D | Modelo 1D (atual) |
| --- | --- | --- |
| Aquecimento | Potências globais | Perfis radiais ✅ |
| Transporte | τ_E global | χ(ρ), D(ρ) ✅ |
| Solver | RK4 explícito | Implícito (com bug) ⚠️ |
| Balanço de energia | Conservado ✅ | Não conservado ❌ |
| Tempo de simulação | ~0.5 s para 50 s | ~1 s para 0.1 s |

## Conclusão Parcial

A Fase 2 está 85% completa:

✅ Termos fonte implementados e validados

      ✅ Estrutura do solver implementada

      ✅ Diagnóstico de balanço de energia funcional

      ⚠️ Solver com bug crítico no balanço de energia

      ❌ Validação numérica pendente

O próximo passo crítico é corrigir o bug no solver para garantir conservação de energia.

## Tempo Estimado para Conclusão

- Correção do solver: 1-2 horas

- Testes de validação: 1 hora

- Documentação final: 30 minutos

- Total: 2.5-3.5 horas

Data: 23 de Dezembro de 2025

      Autor: Sistema NPE-PSQ

      Status: Fase 2 em Progresso (85%) 🔄