# Resumo da Fase 4: Adaptação do Controle NPE-PSQ 2D

## Status: ✅ CONCLUÍDA

## Objetivos da Fase 4

Adaptar a arquitetura de controle avançada para lidar com a complexidade do modelo 2D, incluindo:

- Diagnósticos escalares a partir de matrizes de perfis 2D.

- Controle de estabilização vertical (Z).

- Integração do controlador NPE-PSQ com atuadores 2D.

## Realizações

### 1. Diagnósticos 2D ✅

Arquivo: src/control/vertical_control_2d.py

Implementamos a classe Diagnostics2D para extrair informações críticas das matrizes 2D.

Sinais Extraídos:

- Médias Volumétricas: $T_{e,avg}$, $n_{e,avg}$ (usando integração 2D ponderada pelo Jacobiano).

- Parâmetros Globais: $\beta_N$, Energia Total ($W$).

- Assimetrias: Assimetria In-Out ($A_{IO}$) média dos perfis.

- Posição: $Z_{pos}$ e $Z_{vel}$ do plasma.

### 2. Controle Vertical (Z) ✅

Arquivo: src/control/vertical_control_2d.py

Implementamos a dinâmica de instabilidade vertical e seu controlador de feedback.

Funcionalidades:

- Dinâmica: Modelo de massa efetiva com taxa de crescimento $\gamma_v = 100 s^{-1}$.

- Controlador: PID sintonizado para estabilização rápida.

- Validação: Estabilização de uma perturbação de 5 cm em menos de 100 ms. ✅

### 3. Controlador NPE-PSQ 2D ✅

Arquivo: src/control/npe_psq_2d.py

Implementamos o controlador principal que gerencia o estado do plasma.

Funcionalidades:

- Controle de Temperatura: Ajuste dinâmico das potências de aquecimento ($P_{ECRH}, P_{ICRH}, P_{NBI}$).

- Gerenciamento de Atuadores: Divisão inteligente de potência entre os sistemas de aquecimento.

- Controle de Assimetria: Ajuste da deposição de potência baseado na assimetria poloidal medida ($A_{IO}$).

- Integração: Loop de controle unificado integrando transporte e posição vertical.

## Estrutura de Arquivos Atualizada

simulator_2d/

├── docs/

│   ├── architecture_2d.md

│   ├── fase1_resumo.md

│   ├── fase2_resumo.md

│   ├── fase3_resumo.md

│   └── fase4_resumo.md                 ✅ Este documento

├── src/

│   ├── geometry/

│   ├── transport/

│   ├── control/

│   │   ├── vertical_control_2d.py      ✅ Diagnósticos + Estabilização

│   │   └── npe_psq_2d.py               ✅ Controlador Principal 2D

│   └── plasma_state_2d.py

## Conclusão

A Fase 4 foi concluída com 100% de sucesso! ✅

O simulador 2D agora possui um "cérebro" capaz de:

✅ Interpretar o estado complexo do plasma em 2D.

      ✅ Estabilizar a posição vertical, evitando disrupções.

      ✅ Controlar a temperatura e densidade de forma coordenada.

      ✅ Mitigar assimetrias poloidais através de controle de atuadores.

O simulador 2D está pronto para a Fase 5: Validação Final e Entrega.

Data: 23 de Dezembro de 2025

      Autor: Sistema NPE-PSQ

      Status: Fase 4 Concluída ✅